保护板CANBUS通讯规约

- 物理接口

采用波特率可定义，默认500K，11位标准标识符（ID），为CAN2.0B内盒，采用查询机制，即主机端发送指令，保护板才会响应对应信息，主机发送对应标识符远程帧指令，保护板根据标识符响应对应数据帧数据，主机发送远程帧可不带数据.

标识符说明

指的是BMS响应数据说明,校验采用CRC-16来做校验，具体校验方式见校验说明，所有的传送字节都是高字节在前，低字节在后。

| 标识符 | 内容 | 数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x100 | 总电压、电流、剩余容量 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为总电压，无符号型，高位字节在前，单位为10mV |
|  |  |  | BYTE2~3为电流，符号型，单位为10mA，充电为正，放电为负 |
|  |  |  | BYTE4~5为剩余容量，无符号型，单位为10mAh。 |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x101 | 充满容量、循环次数、RSOC、 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为充满容量，无符号型，高位字节在前，单位为10mAh |
|  |  |  | BYTE2~3为放电循环次数无，符号型，单位为1次 |
|  |  |  | BYTE4~5为剩余容量百分百（RSOC），无符号型，单位为% |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x102 | 均衡状态低字节、均衡状态高字节、保护状态、 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为cell1~cell16的均衡状态标志，1为开启，0为未开启 |
|  |  |  | BYTE2~3为cell17~cell33均衡状态标志，1为开启，0为未开启 |
|  |  |  | BYTE4~5为保护标志，具体见注1。 |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x103 | FET控制状态、生产日期、软件版本 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为MOS管状态标志字，具体见注2 |
|  |  |  | BYTE2~3为生产日期，具体见注3 |
|  |  |  | BYTE4~5为软件版本号， |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x104 | 电池串数、NTC个数 | 2+2BYTE的校验 | BYTE0为电池组串数 |
|  |  |  | BYTE1为NTC探头数 |
|  |  |  | BYTE2~3为CRC_16校验值，为BYTE1~BYTE2的CRC-16校验 |
| 0x105 | NTC1~NTC3的温度值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为NTC1的温度值，无符号型，单位0.1K具体见注4 |
|  |  |  | BYTE2~3为NTC2的温度值，无符号型，单位0.1K具体见注4 |
|  |  |  | BYTE4~5为NTC3的温度值，无符号型，单位0.1K具体见注4 |
|  |  |  | BYTE6~为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x106 | NTC4~NTC6的温度值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为NTC4的温度值，无符号型，单位0.1K具体见注4 |
|  |  |  | BYTE2~3为NTC5的温度值，无符号型，单位0.1K具体见注4 |
|  |  |  | BYTE4~5为NTC6的温度值，无符号型，单位0.1K具体见注4没有时可以不返回数据 |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x107 | CELL1~CELL3的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell2电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell3电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x108 | CELL4~CELL6的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x109 | CELL7~CELL9的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x10A | CELL10~CELL12的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x10B | CELL13~CELL15的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x10C | CELL16~CELL18的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x10D | CELL19~CELL21的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x10E | CELL22~CELL24的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x10F | CELL25~CELL27的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x110 | CELL28~CELL30的电压值 | 6+2BYTE的校验 | BYTE0~1为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE2~3为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE4~5为Cell1电压，无符号型，高位字节在前，单位为mV |
|  |  |  | BYTE6~7为CRC_16校验值，为BYTE0~BYTE5的CRC-16校验 |
| 0x111 | 硬件设备型号1 | 8BYTE |  |
| 0x112 | 硬件设备型号2 | 8BYTE |  |
| 0x113 | 硬件设备型号3 | 8BYTE |  |
| 0x114 | 硬件设备型号4 | 8BYTE |  |
| … | … |  | 中间预留 |
| 0x12f | 初始化EEPROM | 初始化参数 | 发送数据0x2828把参数写入到EEPROM |
| 0x130 | 保护参数1-4 | 8BYTE | 设计容量、循环容量、满充电压、截止电压/如果长度为1，数据为5A，表示读，如果长度为8，则表示写。 |
| 0x131 | 保护参数5-8 | 8BYTE | 自放电率、生产日期、序列号、循环次数 |
| 0x132 | 保护参数5-12 | 8BYTE | 充电过温、充电过温恢复、充电低温、充电低温恢复 |
| 0x133 | 保护参数5-16 | 8BYTE | 放电过温、放电过温恢复、放电低温、放电低温恢复 |
| 0x134 | 保护参数5-20 | 8BYTE | Pack过压、pack过压恢复、pack低压、pack低压恢复 |
| 0x135 | 保护参数5-24 | 8BYTE | 单体过压、单体过压恢复、单体欠压、单体欠压恢复 |
| 0x136 | 保护参数5-28 | 8BYTE | 充电过流，放电过流，均衡开启电压、均衡压差 |
| 0x137 | 保护参数5-32 | 8BYTE | 检流电阻、功能配置、NTC配置、电池串数 |
| 0x138 | 保护参数5-36 | 8BYTE | Fet时间，led时间、80电压。60电压 |
| 0x139 | 保护参数5-40 | 8BYTE | 40电压、20电压，硬件过压、硬件欠压 |
| 0x13A | 保护参数5-44 | 8BYTE | 硬件过流、硬件短路、硬件延时、短路释放延时、充电低温延时 充电高温延时、放电低温延时、放电高温延时 |
| 0x13B | 保护参数1-48 | 8BYTE | Pack欠压延时、pack过压延时、单体欠压延时、单体过压延时 充电过流延时、充电过流释放、放电过流延时、放电过流释放 |
| 0x13C | 保护参数1-52 | 8BYTE | 厂家名称1 |
| 0x13D | 保护参数5-56 | 8BYTE | 厂家名称2 |
| 0x13E | 保护参数5-60 | 8BYTE | 厂家名称3 |
| 0x13F | 保护参数5-64 | 8BYTE | 厂家名称4 |
| 0x140 | 保护参数5-68 | 8BYTE | 设备名称1 |
| 0x141 | 保护参数5-72 | 8BYTE | 设备名称2 |
| 0x142 | 保护参数5-74 | 8BYTE | 设备名称3 |
| 0x143 | 保护参数5-76 | 8BYTE | 设备名称4 |
| 0x144 | 保护参数5-80 | 8BYTE | 条形码1 |
| 0x145 | 保护参数5-84 | 8BYTE | 条形码2 |
| 0x146 | 保护参数5-88 | 8BYTE | 条形码3 |
| 0x147 | 保护参数5-72 | 8BYTE | 条形码4 |
| 0x148 | 保护参数5-74 | 8BYTE | 充电时间、GPS电压、gps延时、90电压 |
| 0x149 | 保护参数5-76 | 8BYTE | 70电压、50电压、30电压、10电压 |
| 0x14A |  | 2BYTE | 100电压、其他 |

- 特殊说明

注1：保护标志说明，为1为有该保护状态，为0未发生该保护

| bit0 | 单体过压保护 |
| --- | --- |
| bit1 | 单体欠压保护 |
| bit2 | 整组过压保护 |
| bit3 | 整组欠压保护 |
| bit4 | 充电过温保护 |
| bit5 | 充电低温保护 |
| bit6 | 放电过温保护 |
| bit7 | 放电低温保护 |
| bit8 | 充电过流保护 |
| bit9 | 放电过流保护 |
| bit10 | 短路保护 |
| bit11 | 前端检测IC错误 |
| bit12 | 软件锁定MOS |
| bit13~bit15 | 预留 |

注2：MOSFET状态：MOS指示状态，bit0表示充电MOS，bit1表示放电MOS，0表示MOS关闭，1表示打开

注3：生产日期解析

采用2个字节传送；比如0x2068,其中日期为最低5位：0x2028&0x1f = 8表示日期;月份4b位（0x2068>>5）&0x0f= 0x03表示3月;年份采用与公元2000的差值来表示：2000+ (0x2068>>9) = 2000 + 0x10 =2016;

注4：温度解析

采用绝对温度传输，发送值=2731+（实际温度*10）,

0℃ = 2731 +0*10

25℃ = 2731+25*10 = 2981

-10℃ = 2731 +（-10）*10= 2631

- 校验方式说明

本协议中校验方式采用CRC-16校验，具体实现校验方法如下：

计算方法1：

#define         CRC_16_POLYNOMIALS  0xa001    
// X^16 +X^15 +X^2+1 ¶àÏîÊ½
uint16_t Check_CRC16(uint8_t* pchMsg,uint8_t wDataLen)
{
    uint8_t i, chChar;
    uint16_t wCRC = 0xFFFF;
    while (wDataLen--)
    {
        chChar = *pchMsg++;
        wCRC ^= (uint16_t) chChar;
        for (i = 0; i < 8; i++)
        {
            if (wCRC & 0x0001)
                wCRC = (wCRC >> 1) ^ CRC_16_POLYNOMIALS;
            else
                wCRC >>= 1;
       }
   }
   return wCRC;
}

计算方法2：

/* CRC 高位字节值表 */

byte[] auchCRCHi = newbyte[]{0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

};

/* CRC低位字节值表*/

byte[] auchCRCLo = newbyte[]{

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};

//校验函数

UInt16 crc16(byte[] puchMsg, UInt16 usDataLen)

{

UInt16 clc;

UInt16 i = 0;

byte uchCRCHi = 0xFF; /* 高CRC字节初始化 */

byte uchCRCLo = 0xFF; /* 低CRC 字节初始化 */

byte uIndex; /* CRC循环中的索引 */

while (usDataLen-- > 0) /* 传输消息缓冲区 */

{

uIndex = (byte)(uchCRCHi ^ puchMsg[i++]); /* 计算CRC */

uchCRCHi = (byte)(uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex]);

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];

}

clc = (UInt16)(uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);

return (clc);

}